Transfer 1.0

Soros tviteli szoftver EP-PC kapcsolat megvalositsra.

Hardver:Elegend a GND,RTS,s CTS vonalakat bektni EP-n a

SERIAL/NET,PC-n a COM2 csatlakozokra.

PC,Szemben a COM2-vel:

GND:5-s pont,ez a fls sor jobb szls polusa

CTS:8-as pont,ez az also sorban van,jobbrol a msodik

RTS:7-es pont,az also sor balrol a msodik polusa

25 polusu soros illesztn:sorban a 7,4 s 5 pontok

EP,Szemben az SERIAL/NET-tel:

GND:B1 - fll,baloldalt az els

CTS:A4 - alul,jobb szls

RTS:A3 - alul,balrol a harmadik

A programnak van egy PC-s rsze is,mely legalbb 286-ost ignyel.

Figyelem! Mivel az EP 4Mhz-n zemel,ezrt kevssb megbizhato a

sebessge,igy a program nem felttlenl mkdik egyes peches EP-

ken !!!

Fbb jellemzk

tviteli sebessg: Max.10kBaud

Blokkmret       : 256+4 bjt

Ellenrzs       : 256 bjtonknt 16 bites kontrollsszeg

Az EDCW-s kezel fellet

Fmen:Transmitter -  Ado

Receiver    -  Vev

Wait  rate  -  Vrakozsi  ciklusok  bellitsa,

melynek  rtke  adsra,s  vtelbe is

beleszmit.A kisebb rtk gyorsabb,de

kevsbb biztonsgos tvitelt eredmnyez.

Adshoz 4000h a biztonsgos,vtelhez a

2000h.

Set RTS line -  Az RTS vonal bellitsa

Clear RTS line -  Az RTS vonal trlse.Akkor szksges

alkalmazni,hiba trtnt,de a PC-s ado

program mg mindig a "READY TO RECEIVE"

jelre vrakozik.

A PC-s kezel fellet

REC.EXE

Vevprogram PC-re.Hasznlata:REC Fjlnv [Wait rate]

Ha nem adunk meg rtket a "Wait rate"-nek,a program az

alaprtelmezs 200-at fogja hasznlni,mely i486SX-25Mhz-hez

idelis.

TRANS.EXE

Adoprogram PC-re.Hasznlata:TRANS Fjlnv

Az Ads

PC: Gpeljk be:REC filenv (Windows alol ne futtassuk !!!)

EP: Inditsuk a Transmittert,vlasszunk ki egy file-t

Vlasszuk a "Start transmitting" opciot

PC: Nyomjunk meg egy gombot a PC-n (ne a PAUSE-t !!!)

EP: Nyomjuk meg a SPACE-t

Az tvitel kzben PC-n folyamatosan olvashato az tvitt

kilobjtok szma. tviteli hiba esetn "Checksum error:xxxxx

instead of yyyyy" hibazenetet kapunk,ahol az xxxxx a kapott,az

yyyyy pedig a vrt kontrollsszeg.

- EP-n a STOP-pal megszakithato az ads

- tvitel kzben ne piszkljuk se az egeret,se a billentyzetet,

mert ez megszakitst generlna.

Vtel

PC:Gpeljk be:TRANS Fjlnv

EP:Vlasszuk a "Receiver opciot",s gpejk a Fjlnevet,majd

kattintsunk a "Start receving" feliratra.

PC:Nyomjunk meg egy gombot

EP:Nyomjuk meg a SPACE-t

A programrendszert ugyan tbbfle krnyezetben is teszteltem,de

esetleges problmk elhritshoz ime az alkalmazott CONFIG.SYS

s AUTOEXEC.BAT:

CONFIG.SYS:

DEVICE=C:\DOS\SETVER.EXE

DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS

DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE 1024 AUTO RAM

DOS=HIGH

DEVICEHIGH=C:\DOS\ANSI.SYS

BUFFERS=10

FILES=20

STACKS=9,256

AUTOEXEC.BAT:

@ECHO OFF

PROMPT $P$G

PATH C:\;C:\DOS;C:\TOOLS;C:\TBAV;C:\WINDOWS;C:\ASS;C:\VIRKILLS;C:

\TP\;C:\TP\BIN;C:\DP;

SET TEMP=C:\DOS

SET DIRCMD=/OEN

MODE COM2: BAUD=96 PARITY=N STOP=2 DATA=8

BREAK ON

PREFACE

IF ERRORLEVEL 80 IF NOT ERRORLEVEL 81 GOTO PWB

IF ERRORLEVEL 84 IF NOT ERRORLEVEL 85 GOTO TPX

IF ERRORLEVEL 87 IF NOT ERRORLEVEL 88 GOTO WIN

IF ERRORLEVEL 77 IF NOT ERRORLEVEL 78 GOTO MJWIN

IF ERRORLEVEL 66 IF NOT ERRORLEVEL 67 GOTO EXIT

IF ERRORLEVEL 68 IF NOT ERRORLEVEL 69 GOTO DOSPROMPT

IF ERRORLEVEL 65 IF NOT ERRORLEVEL 66 GOTO DELUXE

IF ERRORLEVEL 73 IF NOT ERRORLEVEL 74 GOTO DIAG

LH C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE 1536 512

LH C:\DOS\FASTOPEN.EXE C:=256 /x

LH C:\TOOLS\GMOUSE.COM

C:\DOS\DOSSHELL

GOTO EXIT

:DELUXE

LH C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE 1536 512

LH C:\DOS\FASTOPEN.EXE C:=256 /x

LH C:\TOOLS\GMOUSE.COM

KEY

DP

GOTO EXIT

:DIAG

LH C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE 1536 512

LH C:\DOS\FASTOPEN.EXE C:=256 /x

LH C:\TOOLS\GMOUSE.COM

KEY

CD C:\TOOLS\INFOPLUS

INFOPLUS

GOTO EXIT

:DOSPROMPT

LH C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE 1536 512

LH C:\DOS\FASTOPEN.EXE C:=256 /x

LH C:\TOOLS\GMOUSE.COM

FDREAD

KEY

GOTO EXIT

:WIN

LH C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE 1536 512

LH C:\DOS\FASTOPEN.EXE C:=256 /x

LH C:\TOOLS\GMOUSE.COM

FDREAD

WIN

DOSSHELL

GOTO EXIT

:PWB

LH C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE 1536 512

LH C:\DOS\FASTOPEN.EXE C:=256 /x

LH C:\TOOLS\GMOUSE.COM

FDREAD

PWB

GOTO EXIT

:TPX

LH C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE 1536 512

LH C:\DOS\FASTOPEN.EXE C:=256 /x

LH C:\TOOLS\GMOUSE.COM

FDREAD

TPX

GOTO EXIT

:MJWIN

LH C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE 1536 512

LH C:\DOS\FASTOPEN.EXE C:=256 /x

LH C:\TOOLS\GMOUSE.COM

CD GAMES\MAHJONGG

MJVGA31

DOSSHELL

GOTO EXIT

:EXIT

Exosworm Digital Corp.1994.07.30

Photon Crew